|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель _________ /В. А. Миленина/ «10» октября 2024г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава местной администрации сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ____________________ /М.Х. Гуртуев/ «10» октября 2024г. |
| --- | --- |

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

С 2024 ПО 2042 годА

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 7 |
| 1.1 Анализ положения сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 7 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 12 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 31 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог | 33 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) | 37 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 38 |
| 1.7 Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 40 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 40 |
| ### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 41 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 41 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 42 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 45 |
| 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 47 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 48 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 48 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения | 54 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 55 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети поселения | 56 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 57 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 58 |
| 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения | 58 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 59 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 63 |
| 4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 64 |
| 4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 64 |
| 4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | 64 |
| 4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 65 |
| 4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 66 |
| 4.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения | 66 |
| 4.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры) | 67 |
| 4.7.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | 67 |
| 4.7.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | 67 |
| 4.7.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | 67 |
| 4.7.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | 68 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 69 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 72 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 73 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024–2042 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; – Федеральный закон от 29.12. 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Местная администрация сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее-Администрация) 361714, КБР, Зольский муниципальный район, с. Кичмалка, ул. Чкалова, д. 69 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В. А. г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14. |
| Цели Программы | – создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; – повышение уровня безопасности движения; – улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | – обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: – протяженность отремонтированных дорог (ежегодно) – 100%; – обеспеченность парковочным пространством; – обеспеченность АЗС, согласно нормативному– 100%; – протяженность тротуаров, соответствующих нормативным показателям (км.) – 100%; – количество нанесенной дорожной разметки, м2, согласно нормативному– 100%; – количество установленных дорожных знаков, ед, согласно нормативному– 100%; – количество установленных дополнительных LED светильников уличного освещения, ед., согласно нормативному– 100%. Финансовые показатели: – финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: – доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |

| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в том числе: 1.1 Создание инфраструктуры автосервиса (расчетный срок); 2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения, в том числе: 2.1 Организация комплексного строительства дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства (весь период). 3. Мероприятия по развитию сети дорог поселения, в том числе: 3.1 Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь); 3.2 Регистрация земельных участков, занятых автомобильными дорогами местного значения (первая очередь) 3.3 Организация поперечных профилей всех улиц населённого пункта с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период); 3.4 Организация реконструкции, ремонта, устройства твёрдого покрытия на улицах населённого пункта (весь период); 4. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков, в том числе: 4.1 Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок). 5. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, в том числе: 5.1 В 2024-2042 гг. – Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры. 6. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 6.1 Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь). |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализации Программы | 1–й этап: 2024 – 2028 гг.; 2–й этап: 2029 – 2034 гг.; 3–й этап: 2035 – 2042 гг. |

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2024– 2042 годах составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 – 0,00 тыс. руб.; 2025 – 0,00 тыс. руб.; 2026 – 0,00 тыс. руб.; 2027 – 0,00 тыс. руб.; 2028 – 0,00 тыс. руб.; 2029 – 2042 – 0,00 тыс. руб.; из них: федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб.; местный бюджет – 0,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации субъектов 
Российской Федерации

Сельское поселение Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики является одним из шестнадцати муниципальных образований Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.

Муниципальное образование расположено в западной части Зольского района, в долине реки Кичмалка – левого притока реки Малка.

Рисунок 1.1.1 – Положение сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
в системе расселения Зольского района

Расстояние от центра муниципального образования до административного центра Кабардино-Балкарской Республики – города Нальчик – составляет около 85 км. Расстояние от центра муниципального образования до административного центра Зольского района составляет 54 км. Центр сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – село Кичмалка.

Площадь Зольского муниципального района – 2124,50 кв. км, Площадь территории муниципальных образований Зольского района занимает 893,92 кв.км, что составляет 42,1%, остальная территория (57,9%) – земли Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Площадь территориии сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики – 5828 кв. км., численность населения на 01.01.2023 составляла 1544 человек.

По площади территории сельское поселение Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики занимает пятое место среди муниципальных образований Зольского района, уступая сельским поселениям Каменномостское, Сармаково, Малка, Хабаз.

Территория сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики занимает около 6,0% территории муниципальных образований Зольского района.

Население

По численности населения сельское поселение Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики занимает одиннадцатое место среди муниципальных образований Зольского района.

Численность населения сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики составляет 3,1% от общей численности населения Зольского района.

Рисунок 1.1.2 – Соотношенние поселений Зольского района по численности населения

Сельское поселение Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики характеризуется относительно невысокой плотностью населения.

По плотности населения сельское поселение Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики занимает тринадцатое место среди муниципальных образований Зольского района.

Плотность населения в границах муниципального образования в 2022 году составляла 26,45 чел./кв. км, что выше российского показателя в 2,8 раза (9,50 чел./кв.км), ниже республиканского показателя в 2,6 раза (69,81 чел./кв.км) и ниже районного показателя в 2,1 раза (56,23 чел./кв.км).

Рисунок 1.1.3 – Распределение плотности поселения по поселениям Зольского района

Село Кичмалка является единственным населенным пунктом на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

В целом, можно отметить следующие преимущества географического положения муниципального образования:

- Расположение в зоне 0,8-часовой транспортной доступности до административного центра Зольского района.

- Расположение в зоне 1,5-часовой транспортной доступности до административного центра Кабардино-Балкарской Республики.

- Компактность территории (протяжённость около 11 км в широтном направлении и около 6 км – в меридиональном направлении).

- Единственный населенный пункт на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

- Благоприятные климатические условия (обилие солнечного света и тепла, плодородные почвы).

- Отсутствие крупных источников загрязнения окружающей среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Недостатками географического расположения муниципального образования можно назвать:

- Бедность водными и лесными ресурсами.

- Бедность территории минерально-сырьевыми ресурсами.

- Расположение на периферии районного муниципального образования.

- Отсутствие иных видов транспортного сообщения, кроме автомобильных дорог (железнодорожного, речного).

- Расположение в стороне от важных автомагистралей.

- Низкая численность и плотность населения.

- Недостаточный уровень развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Таблица 1.1.1 – Демографический состав населения
 Сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| 1. Демография |  |
| --- | --- |
|  | На 2024г. |
| Население муниципального образования (чел.) | 1544 |
| в том числе: |  |
| до 6 лет | 148 |
| - 7 - 17 | 335 |
| - 18 – 29 | 169 |
| - 30 – 59 | 613 |
| - 60 лет и старше | 279 |

1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Жилищный фонд

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Жилищный фонд в сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики представлен:

– индивидуальной жилой застройкой – 287 домовладений;

– малоэтажной жилой застройкой (до 2-х этажей) – 3 дома;

– домами блокированной застройки – 11 домов.

Общая площадь жилищного фонда составляет 30100,0 кв. м. На одного жителя приходится 19,5 кв. м жилья. По данным Обособленного подразделения Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (по КБР) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в сельской местности – 20,4 кв. м.

Авторы генерального плана предполагают, что с освоением земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченность жилой площадью в поселении приблизится к общереспубликанскому показателю.

За последние 30 лет жилищное строительство в сельском поселении ведется в основном силами индивидуальных застройщиков.

Таблица 1.2.1 – Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, всего, тыс. кв. м | в том числе: |  |  | Число индивидуальных жилых домов, ед. | Число много- квартирных домов, ед. | Число домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в индивидуальных жилых домах | в многоквартирных домах | в домах блокированной застройки |  |  |  |
| Жилищный фонд, всего | 30,1 | 26,9 | 1,8 | 1,4 | 287 | 3 | 11 |
| в том числе в собственности: |  |  |  |  |  |  |  |
| частной | 28,3 | 26,9 | 0,0 | 1,4 | 287 | - | 11 |
| из нее: |  |  |  |  |  |  |  |
| граждан | 28,3 | 26,9 |  | 1,4 | 287 | - | 11 |
| муниципальной | 1,8 | - | 1,8 | - | - | 3 | - |

Таблица 1.2.2 – Распределение жилых помещений по количеству комнат 
(без учета специализированных жилых помещений)

| Наименование показателей | Всего | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Число квартир в многоквартирных домах, ед. | 48 | 12 | 12 | 24 | - |
| в том числе квартир, находящихся в частной собственности | 7 | 1 | 2 | 4 | - |
| Общая площадь квартир в многоквартирных домах, тыс. кв. м | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | - |
| Индивидуальные жилые дома, ед. | 287 | 2 | 29 | 104 | 152 |
| Общая площадь жилых домов, тыс. кв. м | 26,9 | 0,1 | 1,4 | 7,6 | 17,8 |
| Дома блокированной застройки, ед. | 25 | 8 | 10 | 7 | - |
| Общая площадь домов блокированной застройки, тыс. кв. м | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | - |

Таблица 1.2.3 – Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжением/ централизованным | водоотведением/ централизованным | отоплением/ централизованным | горячим водоснабжением/ централизованным | ваннами (душем) | газом/ централизованным | электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 30,1 | 23,7/0,0 | 23,7/0,0 | 26,3/0,0 | 19,6/0,0 | 19,6 | 28,3 | - |
| в том числе в многоквартирных домах | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами, тыс. кв. м | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Экономика

На территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики основу экономику составляет сельскохозяйственное производство: животноводство и растениеводство.

Наиболее развитыми в отрасли животноводства являются разведение крупного рогатого скота, молочное и мясное животноводство.

Растениеводство представлено производством кормов, картофеля и овощей.

Ключевых предприятий, определяющих развитие сельского хозяйства, в поселении нет.

В администрации поселения зарегистрировано 6 крестьянско-фермерских хозяйств.

## Непроизводственная сфера

В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из местного бюджета. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.

Постановлением от 12.12.2016 № 54 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района» местная администрация сельского поселения Кичмалка постаралась упорядочить размещение торговых объектов на территории поселения (таблица 5.2.1)

Таблица 1.2.4 – Размещение торговых объектов

| № п/п | Местонахождение | Вид торговли | Ассортимент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Верхняя, д. 7 | мобильный торговый объект | продукты питания |
| 2 | ул. Мечиева, д. 62 | мобильный торговый объект | продукты питания |
| 3 | ул. Молодежная | мобильный торговый объект | продукты питания |
| 4 | ул. Чкалова, д. 13 | павильон | мясо |
| 5 | ул. Чкалова, д. 46 | киоск | продукты питания |
| 6 | ул. Чкалова, д. 61 | мобильный торговый объект | продукты питания |

Объекты торговли повседневного обслуживания расположены,
в основном, по улице Чкалова.

Развитие объектов торговли в поселении в настоящее время носит стихийных слабоуправляемый характер, размещение объектов выполняется хаотично и имеет в общей массе неблагоустроенный и неприглядный внешний вид.

Доступность предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях – 2000 м.

В современной концепции градостроительства, развитие предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания относится к рыночным элементам малого бизнеса, которые требуют от управленческих структур приемлемого участия по выделению земельных участков, оформления разрешительной документации, то есть полного способствования к развитию этих сфер.

В размещении объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и проектные решения генерального плана исходят из того, что функционирование подобных объектов сегодня полностью находится в сфере частного предпринимательства, а, следовательно, потребность в них определит рынок, который и будет поддерживать равновесие в их численности.

Существующая нормативная база не даёт объективной оценки в потребности в тех или иных учреждениях торговли, а у органов власти отсутствуют правовые рычаги воздействия на ситуацию, в которой, например, численность объектов торговли превысила норматив. Запретить открывать новые объекты торговли в такой ситуации закон не позволяет. Со стороны органов власти остаётся забота об отведении новых территорий под соответствующие функции и надзор за соблюдением порядка торговли, в рамках установленных законом полномочий соответствующего уровня.

Ввиду этого настоящим генеральным планом не предусмотрено мероприятий по развитию сети торговли, общественного питания, бытового обслуживания ввиду того, что такое развитие будет осуществляться в рамках рыночных механизмов с минимальным вмешательством органов власти.

Вместе с тем, используя различные механизмы градорегулирования, необходимо выполнять следующие мероприятия:

- развивать различные формы торговли в основном за счёт мелких торговых павильонов в пределах пешеходной доступности;

- сформировать и внедрить в практику требования к архитектурно-художественному оформлению торговых точек, павильонов и т.п.

Для прогноза развития экономики использованы положения Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года (далее – Стратегия). Стратегия является основополагающим документом системы стратегического планирования республики, целью которого является выявление и раскрытие основных проблем, определение долгосрочных целей, обоснование приоритетных направлений и сценариев развития экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2040 года. На основе тщательного учета особенностей Республики и анализа долгосрочных тенденций развития разработан наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития Республики на долгосрочную перспективу.

Первый вариант (целевой) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) предполагает инерционный тип развития под воздействием неблагоприятных факторов, без положительных изменений в области привлечения инвестиций в экономику, при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

В основу прогноза перспективного развития экономики сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики положен проведенный выше анализ современного состояния и особенностей экономико-географического положения поселения, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации и обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных отраслей сферы материального производства и сферы услуг.

Анализ показывает, что поселение имеет ряд конкурентных преимуществ, на основе которых может быть сформирована современная, весьма эффективная экономика. К их числу относятся:

- значительная доля населения, не достигшего трудоспособного возраста и находящаяся в трудоспособном возрасте, следовательно, потенциально высокая в долгосрочной перспективе обеспеченность экономики трудовыми ресурсами;

- разветвленная дорожная сеть хорошего качества;

- благоприятные природно-климатические условия для создания современного сельскохозяйственного производства с глубокой переработкой его продукции, востребованной на внешнем рынке.

Исключительно важным при этом является учет современных и перспективных отечественных и мировых закономерностей и тенденций развития отдельных отраслей сферы материального производства и непроизводственной сферы. В процессе прогнозирования развития экономики поселения на расчетную перспективу принимались во внимание и отдельные специфические особенности:

- положение по отношению к столице Республики;

- наличие природно-ресурсного потенциала;

- сильная зависимость поселения от дотаций из республиканского бюджета при ограниченных возможностях его пополнения за счет собственных поступлений;

- фактически полное отсутствие налаженной системы стабильного государственного заказа на отдельные виды производств и услуг.

Серьезным фактором, тормозящим функционирование экономики в настоящее время и представляющим большую угрозу для её перспективного развития, выступает неблагоприятный инвестиционный климат. Этот фактор учитывается при разработке многих из прогнозных показателей.

На основании изложенного, после анализа сценариев социально-экономического развития Республики на долгосрочную перспективу, предложенных Стратегией, можно сделать вывод, что к существующей экономике Зольского района и, в частности, сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, наиболее реально направление экономики – развитие перерабатывающих мощностей сельскохозяйственной продукции и производство высококачественных продовольственных товаров.

Градостроительная деятельность

Для определения размеров строительства нового жилого фонда настоящим проектом генерального плана использованы целевые показатели, установленные в постановлении Правительства КБР от 08.05.2018 № 90-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики и признании утратившими силу некоторых постановлений (положений постановлений) Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

Генеральным планом в области градостроительной деятельности предложены мероприятия по реконструкции.

Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- нового жилищное строительство;

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенного пункта.

Мероприятия в части развития жилищного строительства:

- Проведение инвентаризации жилого фонда сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с определением формы собственности, технического состояния, степени износа (первая очередь).

- Уточнение необходимых на перспективу объёмов жилищного строительства, требуемых для достижения целевых показателей (первая очередь).

- Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство (первая очередь).

- Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилищного фонда (первая очередь).

- Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок).

- Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (весь период).

- Разработка мероприятий по строительству жилищного фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории (первая очередь – расчётный срок).

- Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство (первая очередь – расчётный срок);

- Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана (расчётный срок).

- Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (первая очередь – расчётный срок).

Учреждения и предприятия социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – образования и здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания, специального назначения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктурой, их пространственная, социальная и экономическая доступность, а также их техническое состояние.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности.

Физический износ – это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости.

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения.

Кроме физического износа происходит и моральное старение жилых зданий. Моральным износом называют несоответствие зданий существующим на момент оценки нормативным объемно-планировочным, архитектурно-конструктивным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям.

Моральный износ жилых, гражданских и производственных зданий, в основном, зависит от научно-технического прогресса в промышленности и строительстве. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие централизованного горячего водоснабжения и водоотведения, ванных комнат и санузлов; деревянные перекрытия и перегородки.

В таблице 1.1.4 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.

Таблица 1.2.5 – Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы

| Группа зданий | Тип зданий | Фундаменты | Стены | Перекрытия | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | особо капитальные | каменные и бетонные | кирпичные, крупноблочные и крупно-панельные | железо-бетонные | 150 |
| II | обыкновенные | каменные и бетонные | кирпичные и крупноблочные | железо-бетонные или смешанные | 120 |
| III | каменные, облегченные | каменные и бетонные | облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | деревянные или железо-бетонные | 120 |
| IV | деревянные, смешанные, сырцовые | ленточные бутовые | деревянные, смешанные | деревянные | 50 |
| V | сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые | на деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | каркасные глинобитные | деревянные | 30 |
| VI | каркасно-камышитовые | на деревянных «ступенях» или на бутовых столбах | каркасные глинобитные | деревянные | 15 |

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Объекты здравоохранения

Структура здравоохранения сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики представлена Амбулаторией ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального района КБР (Таблица 1.2.6).

Таблица 1.2.6 – Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| Наименование, (адрес) | Койко-мест | Посещений в смену | Штат (сотр.) | % обеспеченности (посещ.) | % обеспеченности (койко-мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулатория ГБУЗ «Центральная районная больница» Зольского муниципального района КБР | 0 | 12 | 4 | 43 | 0 |
| Итого: | 0 | 12 | 4 | 43 | 0 |

Услуги здравоохранения более высокого уровня можно получить в Центральной районной больнице, расположенной в административном центре Зольского района – п. Залукокоаже (54 км) и Центральной районной поликлинике.

Амбулатория оснащена необходимым оборудованием. Помещения имеют систему водоснабжения, электроснабжения и отопление. Вместе с тем износ здания составляет 102% и требует ремонта.

Таким образом, в соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность учреждениями здравоохранения должна составлять не менее 204 койки в стационарах всех типов на 10000 жителей и 181 посещений в смену на 10 000 жителей амбулаторно-поликлинической сети.

В сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики население больничными койками не обеспечено, посещений в смену – 12 (по нормам ГП – 28). Таким образом объекты здравоохранения не удовлетворяют сложившиеся потребности и не обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Объекты образования

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

В образовательной системе муниципального образования функционируют следующие образовательные учреждения:

Таблица 1.2.7 – Технико-экономические параметры существующих объектов образования сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| Виды учреждений образования, (адрес) | Единица измерения | Показатель | Загрузка | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Кичмалка | мест | 520 | 223 | 42,9 |
| Итого: | мест | 520 | 223 | 42,9 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
| 0 | мест | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | мест | 0 | 0 | 0 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Дошкольное отделение МКОУ «СОШ» сельского поселения Кичмалка | мест | 140 | 85 | 60,7 |
| Итого: | мест | 140 | 85 | 60,7 |

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в общеобразовательных учреждениях должна составлять не менее 100 мест на 1000 жителей.

В общеобразовательных учреждениях сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики учатся практически все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школ задействована не полностью (42,9%). Нормативная потребность составляет 154 мест.

Таким образом, школы муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся образовательные потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях должна составлять не менее 28 мест на 1000 жителей, в сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики население обеспечено должным количеством мест в дошкольных образовательных организациях (нормативная – 43, существующая – 140). При этом вместимость дошкольных образовательных организаций задействована не полностью (60,7 %).

Таким образом, дошкольные образовательные организации полностью удовлетворяют сложившиеся потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Школы муниципального образования включают здания школ, столовые, систему отопления.  Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовые имеют оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

Дошкольное отделение поселения размещено в здании школы, что стесняет распорядок дня школы – учащиеся в поселении занимаются в 2 смены.

Администрация поселения запланировало строительство отдельного здания по улице Чкалова для строительства здания с целью размещения в нем дошкольного отделения.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в учреждениях доп. образования должна составлять 10% от общего числа школьников, в сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики население должным количеством мест в учреждениях доп. образования не обеспечено (нормативная – 22, существующая – 0).

Объекты физической культуры и массового спорта

На территории муниципального образования расположены следующие объекты физкультуры и спорта:

Таблица 1.2.8

| Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Вместимость (чел) | Размер (м2) | Кол-во | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортзалы |  |  |  |  |  |
| Спортзал МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Кичмалка | отдел образования | 40 | 150 | 1 | 121,4 |
| Гимнастический зал МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Кичмалка | отдел образования | 20 | 150 | 1 | 121,4 |
| Итого: |  | 60 | 300 | 2 | 242,9 |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Кичмалка | отдел образования | 40 | 200 | 1 | 6,6 |
| Многофункциональная спортивная площадка (мини-футбольное поле) по улице Чкалова | администрация поселения | 40 | 200 | 1 | 6,6 |
| Футбольное поле по улице Чкалова – не оснащенное инвентарём | администрация поселения | 60 | 7425 | 0 | 246,6 |
| Итого: |  | 140 | 7825 | 2 | 259,9 |

Развитию физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В настоящее время в муниципальном образовании систематически занимаются физической культурой и спортом более 200 человек.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

Согласно нормативам градостроительного проектирования, обеспечение нормативной потребности в спортивных залах должно составлять 80 м² площади пола на 1000 чел., в плоскостных спортивных сооружениях – 19500 м2 на 10000 чел.

На территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики спортивные залы имеются. Их площадь составляет 300 м2 при норме 123,5 м2, площадь плоскостных спортивных сооружений составляет 7825 м2 при норме 3011 м2.

Вместе с тем спортивные объекты, которые находятся в ведении образовательных учреждений, не могут полноценно использоваться всеми группами населения.

Материально-техническая база для занятий физической культурой и массовым спортом – удовлетворительная. Имеющихся мощностей спортивно-оздоровительных сооружений в поселении недостаточно.

Таким образом, обеспечение нормативной потребности объектами физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не в полной мере удовлетворяют сложившиеся потребности и не обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

Объекты культуры

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают учреждения культуры, указанные в таблице ниже.

Таблица 1.2.9 – Технико-экономические параметры существующих объектов культуры сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| Виды учреждений культуры, (адрес) | Единица измерения | Показатель | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки |  |  |  |
| МКУ «Дом культуры» сельского поселения Кичмалка | кол – во книг | 22700 | 1 |
| Итого: |  | 22700 | 1 |
| Дом Культуры |  |  |  |
| МКУ «Дом культуры» сельского поселения Кичмалка | мест | 300 | 1 |
| Итого: |  | 300 | 1 |

Эти учреждения являются местами проведения культурного досуга населения муниципального образования.

В филиалах учреждения культуры муниципального образования работают кружки пения и рукоделия. Эти кружки посещают граждане всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам.  Ежедневно учреждения культуры принимает порядка 15 человек.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 200 мероприятий для взрослого населения, учащихся школ, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, детских садов, в том числе общепоселковых.

Читатели сельской библиотеки составляют 63 % жителей. Возраст читателей от 6 лет. Книжный фонд библиотек – 22700 экземпляров.

Таким образом, объекты культуры муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

# Транспортная инфраструктура

Село Камлюко имеет один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции.

Железнодорожное обслуживание население получает в городе Пятигорск, расположенном в 32 км от села.

Авиационное обслуживание население получает в городе Нальчик, расположенном в 59 км от села.

Условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения – нет.

# Автомобильные дороги и автотранспорт

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Кичмалка составляет 19,98 км, в том числе: с асфальтовым покрытием –  6,69 км, с гравийным покрытием – 13,14 км, грунтовым (профилированным) – 0,15 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием составляет 33,5% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 1.2.10 – Сводные данные по дорогам общего пользования поселения

| Дороги | Протяженность, м | Покрытие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а/бетон | гравий | грунт |
| Федерального значения | - | - | - | - |
| Регионального значения | 9120 | 5640 | 3480 | - |
| Местного значения | 10860 | 1050 | 9660 | 150 |
| Всего | 19980 | 6690 | 13140 | 150 |

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт.

Территорию сельского поселения Кичмалка с другими муниципальными образованиями, регионами Северного Кавказа и Центральной Россией связывает автомобильная дорога регионального значения 83К-015 Малка-урочище Ингушли.

Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для поселения является маршрутное такси.

Расстояние (по дороге) от села Кичмалка до примыкания (с. Малка) к автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» – 39 км.

# Условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения – нет.

# Железнодорожный транспорт

# Ближайшей к поселению станцией железной дороги является железнодорожная станция «Пятигорск». Станция расположена на двухпутной железнодорожной ветке Минеральные Воды-Кисловодск. Станция «Пятигорск» является пассажирской. На станции четыре железнодорожных пути и две пассажирских платформы. Платформа № 1 – высокая, малоиспользуемая, является отстойником для пригородных поездов сообщением Кисловодск-Пятигорск. Электропоезда прибывают к платформе № 1, далее, ожидая время отправления, вновь движутся в Кисловодск. Платформа № 2 – основная для перевозок пассажиров. К этой платформе прибывают все остальные пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования.

Водный транспорт

Река Кичмалка на всем протяжении несудоходна и транспортного значения не имеет.

Воздушный транспорт

Ближайшим аэропортом является аэропорт «Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова» – международный аэропорт федерального значения, один из крупнейших на Юге России. Аэропорт расположен западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км рядом с пересечением федеральных автомобильных дорог Р-217 «Кавказ» и А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск».

# Транспортная доступность

В силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и местоположения поселения население имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с основной частью городов и сел западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Ставропольского края–территорией Кавказских Минеральных вод.

В силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и местоположения поселения население имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с основной частью городов и сел западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Ставропольского края – территорией Кавказских Минеральных вод.

В целом можно отметить следующие преимущества географического положения сельского поселения:

Расположение в зоне получасовой транспортной доступности до административного центра Зольского района.

# Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Кичмалка без учета полевых дорог составляет 19,98 км, в том числе: с асфальтовым покрытием – 6,69 км, с гравийным покрытием – 13,14 км, грунтовым (профилированным) – 0,15 км. (Таблица 1.2.10).

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием составляет 33,5 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность освещенных частей улиц – 14,92 км. (74,7%).

Таблица 1.2.11 – УДС (местного значения) с. Кичмалка

| № п/п | Наименование дороги, улицы, переулка | Протяженность, м | Ширина, м | Покрытие, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/бетон | гравий | грунт |
| 1 | ул. Байсултанова | 270 | 5 | - | 270 | - |
| 2 | ул. Баксанская | 700 | 5 | - | 700 | - |
| 3 | ул. Верхняя | 300 | 5 | - | 250 | 50 |
| 4 | ул. Гогуева | 1790 | 5 | - | 1790 | - |
| 5 | ул. Горная | 550 | 5 | - | 550 | - |
| 6 | ул. Кавказская | 450 | 5 | - | 450 | - |
| 7 | ул. Лихова | 1150 | 5 | - | 1150 | - |
| 8 | ул. Мечиева | 1640 | 5 | 900 | 740 | - |
| 9 | ул. Молодёжная | 1080 | 5 | - | 1080 | - |
| 10 | ул. Нижняя | 150 | 5 | - | 150 | - |
| 11 | ул. Подгорная | 870 | 5 | 150 | 720 | - |
| 12 | ул. Школьная | 440 | 5 | - | 440 | - |
| 13 | пер. Гумаева (на ферму) | 200 | 5 | - | 100 | 100 |
| 14 | пер. Джаппуева | 500 | 5 | - | 500 | - |
| 15 | пер. Кагермазова | 80 | 5 | - | 80 | - |
| 16 | пер. Ольмезова | 130 | 5 | - | 130 | - |
| 17 | пер. Центральный | 560 | 5 | - | 560 | - |
|  | Всего | 10860 | - | 1050 | 9660 | 150 |

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Кичмалка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

В настоящее время (2024 г.) полномочия по организации транспортного обслуживания населения осуществляются Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики – исполнительным органом государственной власти республики в сфере общественного транспорта (пригородные и междугородные межмуниципальные маршруты автомобильного транспорта, пригородное железнодорожное сообщение) и 13 муниципальными образованиями Республики (городские и пригородные внутри муниципальные маршруты).

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользования в Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться недостаточные темпы обновления парка подвижного состава. В условиях отсутствия в большинстве муниципальных образований перспективных планов развития инфраструктурные ограничения усиливают проблемы развития общественного транспорта.

Муниципальный транспорт на территории сельского поселения Кичмалка отсутствует.

Остановки на территории сельского поселения Кичмалка не обустроены.

Оценка транспортного спроса

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

С учетом подвижности населения, повышения уровня обслуживания развивается рынок пассажирских перевозок. Наиболее маневренный и приемлемый для сельского поселения является автобусный транспорт. На последующих стадиях реализации данной программы необходимо проработать сеть автобусных маршрутов и необходимый объем автобусного парка, а также определить потребность в местах длительного и кратковременного хранения автомобилей – гаражах, стоянках.

На момент разработки Программы пассажирский транспорт в полной мере удовлетворяет потребности населения. Вместе с тем для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально–экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с другими регионами осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Уровень автомобилизации сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики оценить не представляется возможности ввиду отсутствия данных (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 322 единицы /1000 человек).

Через территорию   сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики проходят следующие маршруты:

– Кичмалка – Нальчик.

Количество рейсов – 8 (в день).

Существующий рейс в полной мере удовлетворяют потребности населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт

Ближайшей к поселению станцией железной дороги является железнодорожная станция «Пятигорск». Станция расположена на двухпутной железнодорожной ветке Минеральные Воды-Кисловодск. Станция «Пятигорск» является пассажирской. На станции четыре железнодорожных пути и две пассажирских платформы. Платформа № 1 – высокая, малоиспользуемая, является отстойником для пригородных поездов сообщением Кисловодск-Пятигорск. Электропоезда прибывают к платформе № 1, далее, ожидая время отправления, вновь движутся в Кисловодск. Платформа № 2 – основная для перевозок пассажиров. К этой платформе прибывают все остальные пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования.

Воздушный транспорт

Ближайшим аэропортом является аэропорт «Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова» – международный аэропорт федерального значения, один из крупнейших на Юге России. Аэропорт расположен западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км рядом с пересечением федеральных автомобильных дорог Р-217 «Кавказ» и А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск».

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Основу транспортной сети поселения составляют сложившиеся улицы и дороги местного значения.

Структура жилых улиц и основных пешеходных связей поселения в целом обеспечивает удобную связь жилых районов с местами приложения труда и отдыха, а также выходы на внешние дороги и к сооружениям внешнего транспорта, но в данное время покрытие дорог оставляет желать лучшего.

Большое значение имеет организация пешеходных и транспортных связей жилых районов с предприятиями и объектами обслуживания населения сельского поселения. Пешеходные связи, как правило, идут по проезжим частям улиц.

Таблица 1.4.1 – Характеристика улично-дорожной сети
 сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование дороги, улицы, переулка | Протяженность, м | Ширина, м | Покрытие, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/бетон | гравий | грунт |
| 1 | ул. Байсултанова | 270 | 5 | - | 270 | - |
| 2 | ул. Баксанская | 700 | 5 | - | 700 | - |
| 3 | ул. Верхняя | 300 | 5 | - | 250 | 50 |
| 4 | ул. Гогуева | 1790 | 5 | - | 1790 | - |
| 5 | ул. Горная | 550 | 5 | - | 550 | - |
| 6 | ул. Кавказская | 450 | 5 | - | 450 | - |
| 7 | ул. Лихова | 1150 | 5 | - | 1150 | - |
| 8 | ул. Мечиева | 1640 | 5 | 900 | 740 | - |
| 9 | ул. Молодёжная | 1080 | 5 | - | 1080 | - |
| 10 | ул. Нижняя | 150 | 5 | - | 150 | - |
| 11 | ул. Подгорная | 870 | 5 | 150 | 720 | - |
| 12 | ул. Школьная | 440 | 5 | - | 440 | - |
| 13 | пер. Гумаева (на ферму) | 200 | 5 | - | 100 | 100 |
| 14 | пер. Джаппуева | 500 | 5 | - | 500 | - |
| 15 | пер. Кагермазова | 80 | 5 | - | 80 | - |
| 16 | пер. Ольмезова | 130 | 5 | - | 130 | - |
| 17 | пер. Центральный | 560 | 5 | - | 560 | - |
|  | Всего | 10860 | - | 1050 | 9660 | 150 |

Кроме того, на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики расположены дороги регионального значения, в том числе:

Таблица 1.4.2 – Дороги регионального и районного значения, расположенные на территории сельского поселения Кичмалка 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование дороги, улицы, переулка | Протяженность, м | Ширина, м | Покрытие, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/бетон | гравий | грунт |
| 1 | 83К-015 Малка-урочище Ингушли (вне села) | 4150 | 6 | 670 | 3480 | - |
| 2 | ул. Чкалова | 4970 | 6 | 4970 | - | - |
|  | Всего | 9120 | - | 5640 | 3480 | - |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

## Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

## – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

## – продукты истирания шин и тормозов;

## – шумовое загрязнение окружающей среды;

## – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный – соотношение составит 1:1, 1:1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

– Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

– Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

– Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

– Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

– Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

– Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

– Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

– Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из–за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

– Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

– Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

– Расходы на платные медицинские услуги.

– Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  в течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

### 1.5 Анализ состава парка транспортных средств в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

### Всего на территории Сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано (н/д) транспортных средства: (н/д) ед. – легковые автомобили, (н/д) ед. – грузовые автомобили, (н/д). – тракторы.  Уровень автомобилизации составляет (н/д) автомобилей на 1000 жителей.

### Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания автомобилей (СТОА) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016. Однако, из-за малого количества транспортных средств в поселении наличие АЗС и СТОА нерентабельно:

- согласно п. 11.40 Свода правил СТОА следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.41 Свода правил АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Ведомственного транспорта, закрепленного за организациями на территории поселения, – нет.

Грузовые автомобили паркуются и хранятся по месту жительства правообладателя транспортного средства.

### 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Таблица 1.6.1 – Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Регистрационный номер маршрута | Наименование маршрута | Маршрут | Протяженность маршрута, км | Категория транспортного средства | Вместимость транспортных средств, по местам для сидения | Вместимость транспортных средств, полная | Кол–во рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Кичмалка-Нальчик | ул. Чкалова | 82 | д | 20 | 20 | 8 раза в день |

### Рисунок 1.6.1 – Расположение остановочных павильонов общественного транспорта в с. Кичмалка

### Автомобильные перевозки

Пассажирские перевозки в сельском поселении Кичмалка выполняются одним видом транспорта – автомобильным, а в частности автобусным маршрутом Кичмалка – Нальчик.

Отправление автобуса осуществляется от остановочной площадки, расположенной на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Так же посадка пассажиров может осуществляться по маршруту следования.

Информация о пассажиропотоке отсутствует.

В сельском поселении Кичмалка не предусмотрено обслуживание населения общественным транспортом. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

### 1.7 Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

На улицах и проездах муниципального образования тротуары, соответствующие нормативным требованиям для организации пешеходного движения, отсутствуют.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

В сельском поселении осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

### 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, являются ИП и КФХ.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают без заезда в жилую зону. Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенно в периоды преобладания ветров, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть сельского поселения и уровень аварийности.

В тоже время наличие в составе маршрута грузового транспорта железнодорожного переезда, осложняет дорожную ситуацию на данном участке, в период прохождения поездов.

Механизированная уборка

Механизированную уборку дорог местного значения осуществляет администрация сельского поселения Кичмалка», а также на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Ручная уборка

Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. Ручную уборку территорий осуществляют дворники.

### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

### За истекший период 2022-2024 гг. на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики   дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

### 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

### Загрязнение атмосферы

### Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

### Воздействие шума

### Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно–сосудистых и эндокринных заболеваний.

### Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

### Снижение двигательной активности

### Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно–сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

### Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

### Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

### Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

### 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Село Кичмалка имеет один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с административными центрами муниципального образования Зольский муниципальный район и Кабардино-Балкарской Республики, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, частично является неудовлетворительным.

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ряда проблем транспортного обеспечения:

- интенсивное неупорядоченное пешеходное движение по улицам;

- отсутствие повсеместного твёрдого покрытия на улицах села;

- отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения;

- внутригородского транспорта на территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не имеется;

- объекты транспортного обслуживания (АЗС, и т.п.) на территории поселения отсутствуют;

- количество СТО – 0 ед.

Генеральным планом предусматриваются проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Проектные предложения основываются на Томе 2 Материалов по обоснованию проекта генерального плана Книга 2. Обоснование вариантов и предложений по территориальному планированию, разработанному АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству» (АО «СевкавНИИгипрозем») (Муниципальный контракт: от 15. 12. 2022 №26) и на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

# Автомобильный дороги и транспорт

Проектом Схемы территориального планирования сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на территории поселения предусматривается существенная реконструкция существующей автодорожной сети.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- на первую очередь (2032 год):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства.

- на расчётный срок (2042 год):

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Зольского района и Кабардино-Балкарской Республики;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

- на отдалённую перспективу (далее 2046 года):

- разработка комплексной транспортной схемы муниципального образования.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса поселения должны стать:

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода (первая очередь).

- Регистрация земельных участков, занятых автомобильными дорогами местного значения (первая очередь).

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в селе Кичмалка на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь).

- Организация реконструкции, ремонта, устройства твёрдого покрытия на улицах села Кичмалка (весь период).

- Организация комплексного строительства дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства (весь период).

- Организация поперечных профилей всех улиц поселка с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период).

- Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь).

- Создание инфраструктуры автосервиса (расчётный срок).

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

### Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики   на 2024-2042 гг. подготовлена на основании:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

### – Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

### – Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

### – Федерального закона от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

### – Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

### – Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

### – Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

### – Генерального плана сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

### Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

### – координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

### – запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

### – разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

### 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

### Таблица 1.13.1

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средства республиканского бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средства федерального бюджета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средства внебюджетных источников | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных Финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

### РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения 
сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Демографический прогноз развития территории производится по трем основным из возможных сценариев (вариантов) развития:

- инерционному (низкому);

- стабилизационному (среднему);

- оптимистическому (высокому).

Инерционный (низкий) сценарий характеризуется отсутствием позитивных сдвигов в экономической ситуации, не предусматривает расширение занятости и значительные вложения в социальную сферу.

По данному варианту наряду с умеренным ростом рождаемости и снижением смертности прогнозируется сохранение интенсивного миграционного оттока из республики, вызванного низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы.

Стабилизационный (средний) сценарий связывается с постепенным улучшением социально-экономической ситуации в поселении, районе, Республике, России, но значительно более медленными темпами, чем при высоком варианте. По мнению авторов прогноза, этот вариант представляется наиболее вероятным.

Оптимистический (высокий) сценарий базируется на разработке и реализации благоприятной инвестиционной политики, улучшении общеэкономической ситуации в Республике, создании новых производств и существенном расширении занятости, положительных изменениях в уровне и качестве жизни, приближении уровня доходов населения к среднероссийским показателям.

С точки зрения влияния на социально-экономическое развитие страны в изучаемый период, наиболее важные тенденции демографической динамики в России – это убыль населения, его старение и сокращение численности населения в экономически активных возрастах. Согласно всем перспективным оценкам, в России в ближайшие два десятилетия ожидается депопуляция. Все средние варианты прогнозов предсказывают сокращение численности населения.

Прогноз численности населения в поселении на 2030 г. – 1529 чел.

Объемы планируемого жилищного строительства

Приоритеты в жилищной сфере определены Прогнозом социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2040 года.

Основной целью государственной политики в жилищной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетом государственной политики является увеличение годового объема ввода жилья.

С целью стимулирования увеличения объемов жилищного строительства в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики и повышения эффективности использования средств республиканского бюджета и местных бюджетов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры, будут осуществляться мероприятия по привлечению из федерального бюджета субсидий на развитие коммунальной и социальной инфраструктуры при жилищном строительстве.

Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках реализации федерального проекта «Жилье», национального проекта «Жилье и городская среда».

Вторым приоритетом государственной политики является развитие рынка доступного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

Органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять строительство жилищного фонда социального использования в целях обеспечения жильем малоимущих граждан и других лиц, принятых на учет в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

Необходимо также обеспечить развитие специализированного государственного и муниципального жилищного фонда, включая маневренный жилищный фонд.

Третьим приоритетом государственной политики является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Основной формой поддержки указанных категорий граждан будет предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе частичную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели.

В соответствии с Указом № 600 распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 476-рп утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в Кабардино-Балкарской Республике.

Четвертым приоритетом государственной политики является повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов объектами жилищно-коммунального комплекса для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, необходимо в рамках приоритета осуществлять внедрение в сферу жилищно-коммунального хозяйства энергосберегающих технологий.

Пятым приоритетом государственной политики является реновация жилищного фонда путем осуществления капитального ремонта, будет оказана государственная поддержка управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Шестым приоритетом государственной политики является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, своевременная и качественная реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках мероприятий государственной программы планируется утверждение муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых помещений.

В государственную программу включена реализация основного мероприятия государственной программы Российской Федерации «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» на территории Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающего комплекс взаимосвязанных и скоординированных мер по снижению сейсмического риска и повышению безопасности населения посредством усиления недостаточно сейсмостойких сооружений.

Настоящим генеральным планом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок;

- комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон;

- строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп; населения, осуществление строительства социального жилья, ориентация на преимущественную застройку индивидуальными жилыми домами с высотой не более трёх этажей при наличии приусадебных земельных участков;

- индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов; отказ от унифицированных архитектурно-планировочных приемов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп домов, жилых кварталов.

- формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Схемой территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики предполагалось:

- в населенных пунктах Зольского района – приоритет коттеджной застройке различной этажности;

- комплексная застройка свободных территорий в сельских поселениях, после разработки соответствующих проектов планировок;

- преимущественно индивидуальное жилищное строительство и развитие объектов социального обслуживания на территории сельских поселений без изменения границ населенных пунктов;

- первоочередная комплексная реконструкция жилищного фонда;

- разработка механизма замещения ветхого индивидуального и муниципального жилья комплексной застройкой средней этажности;

- обеспечение высоких эстетических характеристик застройки, ее соразмерности окружающему ландшафту, запрет на типовую застройку.

Настоящим генеральным планом сельского поселения Кичмалка с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития.

Для достижения республиканского показателя (20,4 кв. м) при проектной численности населения (1529 чел. в 2032 году – первая очередь реализации настоящего генерального плана) необходимо построить около 1083,6 кв. м жилья. Жилой фонд поселения составит 31191,6 кв. м.

В целом, для достижения общероссийского показателя (23,0 кв. м жилья на 1 жителя) за 20-летний период при проектной численности населения (10481 чел. в 2042 году – расчетный срок реализации настоящего генерального плана) предполагается построить около 77,3 тыс. кв. м жилья. Жилой фонд поселения составит 241,1 тыс. кв. м.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Кичмалка не планируется.

### 2.2 Прогноз транспортного спроса сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Учитывая демографическую ситуацию в поселении можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не планируется.

Регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует, часть его функций выполняют междугородние маршрутные такси. Большинство же трудовых передвижений в селе приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Маршрутное такси на расчётный срок останется основным видом общественного транспорта, однако его удельный вес в транспортной работе по поселению будет неуклонно снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

### 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Таблица 2.3.1 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2042 года

| Наименование показателя | 2024 (Базовый год.) | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2042гг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число автомобилей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Число остановочных площадок | 5 | обеспеч. согласно проекта | обеспеч. согласно проекта | обеспеч. согласно проекта | обеспеч. согласно проекта | - | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь) |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспеч. согласно проекта | Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расч. срок) |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспеч. согласно проекта | Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расч. срок) |
| Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |
| АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Число вокзалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На расчетный срок не планируется |

### 2.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Реализация муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

### – увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

### – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

### – ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 1,0 км в год.

### Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

### – риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

### – риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

### – риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей

### 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

### Таблица 2.5.1 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2042 года, ед.

| ### Наименование показателя | ### 2024 (базовый год) | ### 2024г. | ### 2026г. | ### 2027г. | ### 2028 г. | ### 2029-2042гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Число автомобилей, в т.ч. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ### – легковые автомобили | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ### – грузовые автомобили | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

### В поселении на расчетный срок значительных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. И хотя количество автомобилей увеличится, среднее арифметическое значение плотности УДС с 2024 г. до 2042 г. существенно не меняется. Это значит, что несмотря на рост автомобильных потоков нет потребности в увеличении плотности УДС.

### 2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

### В сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за истекший период 2022–2024 гг. дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.

### В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

### – массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

### – неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

### – недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

### – несовершенство технических средств организации дорожного движения.

### Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

### – создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

### – повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

### – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

### Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

### 2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

### В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится.

### Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

### РАЗДЕЛ 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны З сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта З (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый)

Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный)

На территории сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант З (экономически обоснованный)

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает:

Таблица 3.1

| Наименование мероприятий |  | Этап проведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть: |  |  |  |  |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода | 2024-2032гг. |  |  |  |
| Регистрация земельных участков, занятых автомобильными дорогами местного значения | 2024-2032гг. |  |  |  |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в селе Кичмалка на основе решений настоящего генерального плана | 2024-2032гг. |  |  |  |
| Организация реконструкции, ремонта, устройства твёрдого покрытия на улицах села Кичмалка | 2024-2032гг. |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |
| Организация комплексного строительства дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства | 2024-2032гг. |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |
| Организация поперечных профилей всех улиц поселка с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом | 2024-2032гг. |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |
| Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | 2024-2032гг. |  |  |  |
| Создание инфраструктуры автосервиса |  |  | до 2042г. |  |
| Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек, обеспечение безбарьерной среды для маломобильных лиц: |  |  |  |  |
| Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением |  |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |
| Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц |  |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |
| Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды | 2024-2032гг. |  | до 2042г. | до 2046 (перспектива) |

Таблица 3.1 – Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | 3 ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Численность населения МО | чел. | 1544 | 1541 | 1539 | 1536 | 1533 | 1529 | - |
| Количество автомобилей у населения | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уровень автомобилизации населения | ед./1000 чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество ДТП, произошедших на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Прирост протяженности дорог | км | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяженность муниципальных дорог | км | 10,86 | - | - | - | - | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно проекта | согласно проекта |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество путепроводов, многоуровневых развязок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автозаправочных станций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество пристаней | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баз–стоянок маломерного флота | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество автомобильных стоянок длительного времени | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений мостов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией  по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Таблица 4.1.1 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| - | – | – | – | – | – |  | – | – |
| ИТОГО: | – | – | – | – | – |  | – | – |

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 4.2.1 – Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь) | согласно проекта | – | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | - |
| ИТОГО: | – | – | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | – |

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.3.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Создание инфраструктуры автосервиса | согласно проекта | – | – | – | – | – | согласно проекта | согласно проекта |
| ИТОГО: | - | – | – | – | – | – | согласно проекта | согласно проекта |

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Таблица 4.4.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением | согласно проекта | – | – | – | – | – | согласно проекта | согласно проекта |
| Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц | согласно проекта | – | – | – | – | – | согласно проекта | согласно проекта |
| Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| ИТОГО: | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

• проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Сельское поселение Кичмалка необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 4.5.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| - | - | – | – | – | – | - | – | - |
| ИТОГО: | – | – | – | – | – |  | – | – |

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

Таблица 4.6.1 – Мероприятия по развитию сети дорог поселения

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | - |
| Регистрация земельных участков, занятых автомобильными дорогами местного значения | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | - |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в селе Кичмалка на основе решений настоящего генерального плана | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | - |
| Организация реконструкции, ремонта, устройства твёрдого покрытия на улицах села Кичмалка | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Организация комплексного строительства дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Организация поперечных профилей всех улиц поселка с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| ИТОГО: | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

4.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (по решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры)

4.7.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 4.7.1.1 – Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок) | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| ИТОГО: | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

4.7.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Таблица 4.7.2.1 – Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2028г. | 2029г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| ИТОГО: | – | – | – | – | – | - | – | – |

4.7.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 4.7.3.1 – Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения | – | – | – | – | – | - | – | – |
| ИТОГО: | – | – | – | – | – | - | – | – |

4.7.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 4.7.4.1 – Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | – | – | – | – | – | - | – | – |
| ИТОГО: | – | – | – | – | – | - | – | – |

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 5.1 – Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования тыс. руб | 1 ЭТАП |  |  |  |  | 2 ЭТАП | З ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | согласно проекта | – | – | – | – |  | согласно проекта | согласно проекта |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | согласно проекта | – | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | - |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | согласно проекта | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | – | – | – | – | – | - | – | – |
| 6 | Мероприятия по развитию сети дорог поселения | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 7 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 8 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности | – | – | – | – | – | - | – | – |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | – | – | – | – | – | - | – | – |
| ИТОГО: |  | 14168,669 | 6868,67 | 7300,00 | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Технические параметры проекта | Срок реализации проекта | Финансовые затраты |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Районный бюджет | Республиканский бюджет | Иные источники |  |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь) | согласно проекта | первая очередь 2024-2030гг. | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие Единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период) | согласно проекта | весь период | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 5. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Мероприятия по развитию сети дорог поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода | согласно проекта | первая очередь 2024-2032гг. | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 6.2 | Регистрация земельных участков, занятых автомобильными дорогами местного значения | согласно проекта | первая очередь 2024-2032гг. | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 6.3 | Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в селе Кичмалка на основе решений настоящего генерального плана | согласно проекта | первая очередь 2024-2032гг. | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 6.4 | Организация реконструкции, ремонта, устройства твёрдого покрытия на улицах села Кичмалка | согласно проекта | весь период | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 6.5 | Организация комплексного строительства дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного строительства | согласно проекта | весь период | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 6.6 | Организация поперечных профилей всех улиц поселка с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом | согласно проекта | весь период | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 7 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок) | весь период | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

| 8 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | – | 2024–2042 гг. | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | – | – | – | – | – | – | – | – |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Мероприятия | Наименование индикатора | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2042гг. |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | грузовые причалы местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пристани причалы местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | базы – стоянки маломерного флота местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
|  | количество автобусных станций (вместимость пассажирского зала 50 мест) | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 |
|  | число остановочных площадок для общ. тр-тр | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | парковочное пространство, мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
|  | количество АЗС | ### 0 | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | протяженность тротуаров, соответствующих нормативным показателям (км.) | 0 | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | развитие улично-дорожной сети, км | 0 | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество нанесенной дорожной разметки, м2 | н/д | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
|  | количество установленных дорожных знаков, ед | н/д | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
|  | количество установленных дополнительных LED светильников уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает	необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336–р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также — Программы) в 6–месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения — документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально–экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры — это важный документ планирования обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно–правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

– координация мероприятии и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

– координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

– конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

– создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.